Уважаемые преподаватели, обучающиеся и работники

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»!

В связи с участившимися случаями возгорания зарядных устройств в различных организациях отдел по делам ГОиЧС подготовил информацию для ознакомления о мерах пожарной безопасности при использовании зарядных устройств для мобильных телефонов.

Основные причины возгорания зарядных устройств:

- короткое замыкание, вызванное дефектом или повреждением батареи;

- перегрев аккумулятора.

Меры безопасности:

- Используйте только комплектные аккумуляторы.

- Не оставляйте телефон на солнце, не кладите на батарею или любой другой источник тепла. Особенно, если гаджет в это время заряжается.

- Если устройство аномально перегревается во время зарядки, немедленно отключите его от розетки.

- Не заряжайте телефон, накрыв его сгораемыми предметами. Корпус устройства во время зарядки должен хорошо вентилироваться.

- Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.

Признаки аварийной работы устройства, способы устранения:

- Нагрев устройства. Извлеките аккумулятор или выключите телефон. Перенесите его в безопасное место, положите на негорючую поверхность.

- Деформация устройства. Отключите устройство от сети. Когда корпус заметно «надувается», то как можно скорее отнесите устройство в безопасное место. Накройте преградительной крышкой.

- Появление дыма. Отключите устройство от сети, перенесите в безопасное место, используйте порошковый или углекислотный огнетушитель. Если нет возможности перенести – начните тушение непосредственно на месте, используя порошковый или углекислотный огнетушитель.

Правила пользования огнетушителем:

- необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние (1-1,5 метра);

-сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

-выдернуть чеку;

-направить насадку шланга (у порошкового огнетушителя) или раструб (у углекислотного огнетушителя) на очаг возгорания;

-нажать рычаг (спусковой механизм) на огнетушителе;

-подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность;

-при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

Как не усугубить ситуацию и что делать, чтобы сократить потери – указано в таблице ниже.

| Нельзя! | Вместо этого… |
| --- | --- |
| Приступать к тушению горящего устройства, подключенного к сети | Отключите устройство от сети электропитания. |
| Заливать горящее устройство водой | Используйте для тушения порошковый или углекислотный огнетушитель. |
| Вдыхать дым, исходящий из горящего устройства | Закройте дыхательные пути или задержите дыхание. |
| Бросать воспламенившееся устройство | Удар может спровоцировать взрыв. Не прикасайтесь к горящему устройству, если его безопасная транспортировка невозможна. Если транспортировка возможна попытайтесь оперативно перенести его в другое помещение с бетонным или кафельным полом или на улицу, но так, чтобы от этого не пострадали другие люди. |
| Использовать в качестве преградительной крышки предметы из стекла или керамики | Используйте: - металлические емкости с толстыми стенками; -землю из цветочного горшка; - плотную негорючую ткань или полотно. |
| Пытаться спрятать следы возгорания | Позвоните в отдел по делам ГОиЧС по телефонам: 8(499)972-95-76; внутр.5-99; 5-88 или сообщите о случившемся охране здания. |

Помните! Ваша безопасность зависит от своевременных грамотных действий!